# Catalogue Professionnel — 20 Questions de Pré‑Évaluation Cybersécurité

## Wireless Sensor industriel — EN 18031‑1 / IEC 62443‑4‑1 / IEC 62443‑4‑2

Ce catalogue constitue une grille de pré‑évaluation cybersécurité destinée aux capteurs industriels connectés (wireless sensors) intégrés dans des environnements IACS.

Les questions couvrent les exigences majeures des normes :

- EN 18031‑1

- IEC 62443‑4‑1

- IEC 62443‑4‑2

Chaque question peut couvrir plusieurs exigences normatives afin de limiter le nombre total de questions tout en gardant une couverture large.

# Q1 — Gestion des identités et des comptes

## Question

Le produit impose‑t‑il une identité unique pour chaque utilisateur, service ou équipement, avec suppression des identifiants par défaut et gestion sécurisée des comptes ?

## Type

Binary (0/1)

## Exigences couvertes

- Identité unique

- Suppression des comptes par défaut

- Gestion des comptes

- Prévention des identifiants statiques

- Contrôle des comptes administrateurs

## Normes

- EN 18031‑1 AUM‑4

- EN 18031‑1 AUM‑5

- IEC 62443‑4‑2 IAC

## Criticité

Critique

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q2 — Politique de mots de passe et authentification forte

## Question

Le produit applique‑t‑il une politique de mots de passe robustes avec protection contre le brute force, expiration configurable et authentification multifactorielle pour les accès sensibles ?

## Type

Hybrid

- Binary MFA

- Numeric longueur mot de passe

- Numeric tentatives max

## Exigences couvertes

- Password policy

- MFA

- Brute force protection

- Lockout

- Validation authentificateurs

## Normes

- EN 18031‑1 AUM‑2

- EN 18031‑1 AUM‑3

- EN 18031‑1 AUM‑6

- IEC 62443‑4‑2 IAC

## SL cible

SL2 / SL3

# Q3 — Contrôle d’accès et séparation des privilèges

## Question

Le produit applique‑t‑il un contrôle d’accès basé sur les rôles avec séparation des privilèges utilisateurs/administrateurs et restriction des fonctions critiques ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- RBAC

- Least privilege

- Séparation privilèges

- Restriction accès fonctions critiques

## Normes

- EN 18031‑1 ACM

- IEC 62443‑4‑2 UC

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q4 — Sécurisation des interfaces et réduction de surface d’attaque

## Question

Les ports, services, interfaces réseau, interfaces debug et fonctionnalités non nécessaires sont‑ils désactivés ou limités au strict nécessaire ?

## Type

Hybrid

- Binary

- Numeric nombre interfaces exposées

## Exigences couvertes

- Limitation exposition réseau

- Désactivation services inutiles

- Désactivation debug

- Documentation interfaces

- Hardening

## Normes

- EN 18031‑1 GEC‑2

- EN 18031‑1 GEC‑3

- EN 18031‑1 GEC‑4

- EN 18031‑1 GEC‑5

- IEC 62443‑4‑2 RDF

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q5 — Communications sécurisées

## Question

Toutes les communications réseau et radio utilisent‑elles des protocoles sécurisés assurant confidentialité, intégrité, authenticité et protection contre les attaques replay ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- TLS

- Chiffrement

- Intégrité communications

- Authenticité

- Replay protection

- Protocoles sécurisés

## Normes

- EN 18031‑1 SCM‑1

- EN 18031‑1 SCM‑2

- EN 18031‑1 SCM‑3

- EN 18031‑1 SCM‑4

- IEC 62443‑4‑2 DC

- IEC 62443‑4‑2 SI

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q6 — Gestion des clés cryptographiques

## Question

Le produit protège‑t‑il les clés cryptographiques contre l’exposition, le hardcoding et les valeurs statiques tout en permettant leur renouvellement sécurisé ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Key management

- No hardcoded keys

- Key generation

- Secure storage

- Rotation clés

## Normes

- EN 18031‑1 CCK‑1

- EN 18031‑1 CCK‑2

- EN 18031‑1 CCK‑3

- EN 18031‑1 CCK‑4

- IEC 62443‑4‑2 DC

## SL cible

SL2 / SL3

# Q7 — Cryptographie moderne

## Question

Le produit utilise‑t‑il des mécanismes cryptographiques conformes aux bonnes pratiques actuelles avec tailles de clés et algorithmes robustes ?

## Type

Hybrid

- Binary

- Numeric taille clé

## Exigences couvertes

- Best practice cryptography

- Algorithmes robustes

- Taille clés

- Suppression crypto obsolète

## Normes

- EN 18031‑1 CRY‑1

- IEC 62443‑4‑2 DC

## SL cible

SL2 / SL3

# Q8 — Stockage sécurisé des données

## Question

Les données sensibles, secrets, certificats et paramètres sécurité sont‑ils stockés avec protection d’intégrité et de confidentialité ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Secure storage

- Confidentialité données

- Intégrité stockage

- Protection secrets

## Normes

- EN 18031‑1 SSM‑1

- EN 18031‑1 SSM‑2

- EN 18031‑1 SSM‑3

- IEC 62443‑4‑2 DC

- IEC 62443‑4‑2 SI

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q9 — Firmware signé et Secure Boot

## Question

Le produit vérifie‑t‑il l’intégrité et la signature du firmware via Secure Boot et empêche‑t‑il le chargement de firmware non autorisé ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Firmware signing

- Secure boot

- Integrity verification

- Anti‑tampering

## Normes

- EN 18031‑1 SUM‑2

- IEC 62443‑4‑2 SI

## SL cible

SL2 / SL3

# Q10 — Gestion sécurisée des mises à jour

## Question

Les mises à jour locales ou OTA sont‑elles authentifiées, sécurisées, vérifiées et documentées avec possibilité de déploiement contrôlé ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- OTA secure update

- Update verification

- Update authentication

- Patch delivery

- Update documentation

## Normes

- EN 18031‑1 SUM‑1

- EN 18031‑1 SUM‑2

- EN 18031‑1 SUM‑3

- IEC 62443‑4‑1 Security update management

## SL cible

SL2 / SL3

# Q11 — Gestion des vulnérabilités et patch management

## Question

Le fabricant dispose‑t‑il d’un processus documenté de gestion des vulnérabilités, de patch management et de correction des CVE critiques ?

## Type

Hybrid

- Binary

- Numeric délai correction

- Numeric nombre CVE critiques

## Exigences couvertes

- Vulnerability management

- Patch management

- CVE handling

- Security issue management

## Normes

- EN 18031‑1 GEC‑1

- IEC 62443‑4‑1 Management of security related issues

- IEC 62443‑4‑1 Security update management

## SL cible

SL2 / SL3

# Q12 — Journalisation et traçabilité sécurité

## Question

Le produit journalise‑t‑il les événements de sécurité critiques avec protection des logs et possibilité d’export vers un système externe ?

## Type

Hybrid

- Binary

- Numeric durée rétention logs

## Exigences couvertes

- Security logging

- Audit trail

- Log integrity

- Log export

- Monitoring

## Normes

- IEC 62443‑4‑2 TRE

- EN 18031‑1 NMM

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q13 — Détection et surveillance réseau

## Question

Le produit détecte‑t‑il les comportements anormaux, tentatives d’intrusion, scans réseau ou événements de sécurité suspects ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Network monitoring

- Intrusion detection

- Event detection

- Security alerts

## Normes

- EN 18031‑1 NMM

- IEC 62443‑4‑2 TRE

## SL cible

SL2 / SL3

# Q14 — Résilience et disponibilité

## Question

Le produit maintient‑il un état sûr en cas d’erreur, surcharge ou attaque de type déni de service tout en protégeant la disponibilité des fonctions critiques ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- DoS resilience

- Safe state

- Availability

- Recovery mechanisms

## Normes

- EN 18031‑1 RLM

- IEC 62443‑4‑2 RA

## SL cible

SL2 / SL3

# Q15 — Validation des entrées et protection applicative

## Question

Le produit applique‑t‑il des mécanismes de validation des entrées afin d’empêcher injections, corruption mémoire et traitements non autorisés ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Input validation

- Secure coding

- Protection applicative

## Normes

- EN 18031‑1 GEC‑7

- IEC 62443‑4‑1 Secure implementation

## SL cible

SL2 / SL3

# Q16 — Architecture sécurisée et défense en profondeur

## Question

Le produit est‑il conçu selon une architecture sécurisée intégrant segmentation, trust boundaries et défense en profondeur ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Defense in depth

- Segmentation

- Secure architecture

- Trust boundaries

## Normes

- EN 18031‑1 Introduction

- IEC 62443‑4‑1 Secure by design

- IEC 62443‑4‑2 RDF

## SL cible

SL2 / SL3

# Q17 — Cycle de développement sécurisé

## Question

Le produit suit‑il un cycle de développement sécurisé intégrant exigences sécurité, revues de code, vérification et validation sécurité ?

## Type

Hybrid

- Binary

- Numeric nombre tests sécurité

## Exigences couvertes

- SDL

- Security requirements

- Secure implementation

- Security testing

- Verification & validation

## Normes

- IEC 62443‑4‑1

## SL cible

SL2 / SL3

# Q18 — Gestion des composants tiers et supply chain

## Question

Les composants tiers, bibliothèques logicielles et dépendances sont‑ils inventoriés, vérifiés et maintenus à jour ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Third‑party component management

- Supply chain security

- Dependency management

- Software inventory

## Normes

- IEC 62443‑4‑1

- EN 18031‑1 GEC‑1

## SL cible

SL2 / SL3

# Q19 — Documentation sécurité et hardening

## Question

Le produit fournit‑il une documentation de sécurité incluant hardening, gestion des comptes, configuration sécurisée et procédures de maintenance ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Hardening guide

- Secure configuration

- Security documentation

- Account management guidance

## Normes

- IEC 62443‑4‑1 Security guidelines

- EN 18031‑1 GEC‑4

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Q20 — Conformité sécurité globale du capteur industriel

## Question

Le capteur industriel sans fil respecte‑t‑il une stratégie cybersécurité globale couvrant authentification, contrôle d’accès, communications sécurisées, intégrité logicielle, monitoring, mises à jour, résilience et gestion des vulnérabilités ?

## Type

Binary

## Exigences couvertes

- Security by design

- Global compliance

- IACS cybersecurity

- Defense in depth

- Continuous security

## Normes

- EN 18031‑1

- IEC 62443‑4‑1

- IEC 62443‑4‑2

## SL cible

SL1 / SL2 / SL3

# Notes importantes

- Ce référentiel est destiné à la pré‑évaluation cybersécurité.

- Il ne remplace pas un audit certifiant officiel.

- Les exigences sont regroupées afin de couvrir un maximum d’éléments normatifs avec 20 questions.

- Les réponses pourront être converties en valeurs numériques pour le moteur IA et le calcul des Security Levels.